PRĄD STAŁY

Natężenie prądu

- [P] Oblicz, jaki ładunek przepływa przez poprzeczny przekrój przewodnika w czasie 1 minuty, jeżeli natężenie prądu wynosi 10 A.

- [P] Oblicz natężenie prądu elektrycznego w obwodzie, jeżeli w czasie 1,5 minuty przepłynął w nim ładunek 45 C.

- [P] Jaki ładunek elektryczny przepływa przez poprzeczny przekrój przewodnika w czasie 3 minut, jeżeli natężenie prądu elektrycznego wynosi 25 mA?

- [P] W jakim czasie przepłynie przez poprzeczny przekrój przewodnika ładunek 3 C, jeżeli natężenie prądu elektrycznego wynosi 0,5 A?

- W obwodzie przepływa prąd o natężeniu 0,5 A w czasie 10 min. Jak długo powinien płynąć w obwodzie prąd 
o natężeniu 0,1 A, by w obu przypadkach wartość przemieszczonego ładunku była taka sama?

Prawo Ohma

- [P] Żarówka włączona do sieci oświetleniowej 220 V ma opór 880 . Ile wynosi natężenie prądu elektrycznego płynącego przez włókno tej żarówki?

- [P] Przez przewodnik o oporze 10  płynie prąd o natężeniu 0,5 A. Jakie napięcie panuje na końcach przewodnika?

- [P] Oblicz opór przewodnika, przez który płynie prąd o natężeniu 2 A, a napięcie na jego końcach wynosi 12 V.

- [P] Oblicz opór przewodnika, w którym pod napięciem 200 V płynie prąd o natężeniu 100 mA.

- [P] Przez opornik 120  płynie prąd I = 0,2 A. Obliczyć spadek napięcia na oporniku.

- [P] Oblicz natężenie prądu, jaki płynie w przewodniku o oporze 2 k, jeżeli przyłożone do niego napięcie 
wynosi  100 V.

- [P] Oblicz napięcie między zaciskami odbiornika prądu o oporze 100 , jeśli amperomierz wskazuje natężenie prądu w odbiorniku 0,5 A.

- Przez poprzeczny przekrój przewodnika w czasie 100 s przepływa ładunek 1000 C. Jaki jest opór tego przewodnika, jeżeli napięcie na jego końcach wynosi 100 V?

- Oblicz opór przewodnika, przez którego przekrój przepłynął w ciągu 1,5 minuty ładunek 45 C, gdy przyłożono do jego końców napięcie 12 V.

- Jeżeli na końcach opornika wytworzyć napięcie równe 18 V, to w oporniku popłynie prąd o natężeniu 0,9 A. Ile będzie wynosić natężenie prądu w tym oporniku, jeżeli napięcie zmniejszymy 6 razy?

- Ile wynosi opór przewodnika, w którym w ciągu 2 s pod napięciem 20V płynie ładunek 4 C?

- Natężenie prądu płynącego przez opornik wynosi 2 A, a napięcie zmierzone na końcach tego opornika ma wartość 30 V. Jaką wartość natężenia miałby prąd w tym oporniku, gdyby napięcie na jego końcach zwiększyło się do 60 V?

Praca i moc prądu elektrycznego

- [P] Jaka jest moc żaróweczki, która przy napięciu 3 V pobiera prąd o natężeniu 100 mA?

- [P] Oblicz natężenie prądu, który płynie przez 40-watowa żarówkę włączoną do sieci o napięciu 220 V.

- [P] Do sieci miejskiej o napięciu 220 V włączono lodówkę na okres 10 godzin. Licznik energii wskazał „zużycie” 4320000 J energii. Ile wynosiło natężenie prądu w przewodach łączących lodówkę z siecią?

- Ile wynosi opór obwodu, w którym prąd elektryczny natężeniu 0,4 A wykonuje pracę 40 J w czasie 50 s?

- [P] Oblicz pracę wykonaną w ciągu godziny przez prąd elektryczny, jeżeli jego natężenie wynosi 2 A, 
a napięcie 4,2 V.

- [P] Praca wykonana przez prąd elektryczny w czasie 10 min wynosi 150 kJ. Ile wynosi moc tego prądu?

- [P] Do jakiego napięcia elektrycznego podłączono grzałkę, jeżeli prąd o natężeniu 1 4/11 A płynący przez tę grzałkę ma moc 300 W?

- Żarówka w reflektorze samochodowym zasilana napięciem 12 V ma moc 40 W. Taką samą moc ma żarówka w lampie zasilanej z sieci  o napięciu 220 V. Przez którą żarówkę płynie prąd o większym natężeniu i ile razy?

- Oblicz opór żarówki o mocy 100 W przystosowanej do pracy pod napięciem 220 V.

- [P] Do sieci włączono lodówkę na 5 godzin. Licznik wskazał ‚„zużycie” 0,5 kWh energii elektrycznej. 
Ile wynosiła średnio moc prądu w obwodach lodówki?

- [P] Jaką ilość energii elektrycznej pobierają dwie żarówki o mocy 200 W w czasie 30 min [w kWh].

- Ile wynosi opór obwodu, w którym prąd elektryczny o natężeniu 0,4 A wykonuje pracę 40 J w czasie 50 s?

- Moc prądu w samochodowej żarówce wynosi 30 W, a natężenie płynącego prądu ma wartość 2,5 A. Ile wynosi opór spirali tej żarówki podczas jej świecenia?

- Opornik o oporze 4  pobiera moc 100 W. Ile wynosi napięcie przyłożone do tego opornika?

- Żarówka podczas świecenia ma opór równy 484 . Ile będzie wynosić moc prądu w tej żarówce, jeżeli podłączymy ją do źródła o napięciu 220 V?

- Przypuśćmy, że w mieszkaniu o instalacji 220 V świeci się 5 żarówek 100 W, włączony jest telewizor 
o mocy 180 W i działa lodówka o mocy 200 W. Ile wynosi natężenie prądu w instalacji domowej?

- Pieczenie potrawy w piekarniku elektrycznym o mocy P = 3 kW trwało t = 1,5 h. Ile kosztuje upieczenie tej potrawy, jeżeli przedsiębiorstwo energetyczne pobiera 0,12 zł za 1 kWh  zużytej energii? Zapisz obliczenia.

- Oblicz opór żarówki o nominalnej mocy 50 W, dostosowanej do napięcia 200 V.

Obwody elektryczne

- W obwodzie odtwarzacza MP3 płynie prąd o natężeniu 60 mA. Odtwarzacz zasilany jest dwiema bateriami o napięciu 1,5V połączonymi szeregowo. Oblicz opór elektryczny obwodu odtwarzacza.

- Państwo Kowalscy uzyskują z baterii słonecznej umieszczonej w ogrodzie prąd elektryczny o natężeniu 2 A przy napięciu 17 V. Ile co najmniej takich baterii należałoby zainstalować, aby uzyskać prąd elektryczny

o mocy 2,5 kW? Zapisz obliczenia.

- Oblicz opór zastępczy dwu oporników R1 = 10  i R2 = 20  połączonych równolegle.

- Oblicz wartość oporu zastępczego trzech oporników o wartości oporów R1 = 20 , R2 = 5  ,  R3 = 100 , połączonych: a) szeregowo, b) równolegle.

- Opór zastępczy trzech jednakowych oporników połączonych równolegle wynosi RC =  90 .  Jaka jest wartość oporu pojedynczego opornika?

- Jaki opór należy spiąć równolegle z oporem R1 = 36 Ω, aby otrzymać wypadkowy opór 30 Ω?

- Opór dwóch równolegle połączonych oporników wynosi 4 , natomiast opór jednego z tych oporników wynosi 12 . Jaki opór mają te oporniki połączone szeregowo?

- Układ dwóch oporników połączonych szeregowo ma opór 25 . Jeden z oporników składowych ma opór 10 . Jaki opór będzie miał układ równolegle połączonych oporników?

- Oblicz natężenie prądu, który płynie przez dwa oporniki o wartościach oporów R1 = 20 , R2 = 40 , połączone szeregowo i dołączone do źródła napięcia 4,5 V.

- Do sieci o napięciu 220 V przyłączono równolegle 3 odbiorniki pobierające moce  P1 = 110 W, P2 = 55 W 
i P3  = 330 W. Obliczyć prąd całkowity pobierany przez obwód, natężenie prądów w gałęziach, opory odbiorników 
i opór wypadkowy.

- Do pięciu połączonych równoległe żarówek o oporze 9 omów każda, przykładamy napięcie 15 V. Oblicz natężenie prądu płynącego przez układ żarówek.

- Dysponujemy żarówkami dostosowanymi do napięcia 6 V. Ile takich żarówek i jak należy połączyć, aby żarówki te jasno świeciły zasilane ze źródła wytwarzającego napięcie 220 V?

- Dwie żarówki o oporach 500  i 1250  połączono równolegle. Ile wynosi natężenie prądu w drugiej żarówce, gdy w pierwszej płynie prąd o natężeniu 0,5 A?

- Dwa przewodniki o oporach 5  i 20  są połączone równolegle i włączone do obwodu o napięciu 40V. Oblicz natężenie prądu płynącego w obwodzie i każdym oporniku.

- Trzy oporniki o oporach R1 = 3 , R2 = 4 , R3 = 5  połączono szeregowo i podłączono do źródła napięcia o wartości 18 V. Ile będzie wynosić całkowity opór układu oporników i jaką moc będzie miał prąd w każdym z tych oporników?

- Dwa oporniki o oporach R1 i R2 połączono szeregowo i włączono do źródła napięcia o wartości 60 V. Napięcie na oporniku R1 wynosiło U1 = 36 V, zaś natężenie w obwodzie było równe I = 3 A. Jakie były wartości R1 i R2 oporników?